NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

SO ZÁMKOM MAUER 

M 12/4, M 14/4, M 16/4   
UPOZORNENIE: VÝROBCA NEZABEZPEČUJE NÁHRADNÉ KĽÚČE !!!

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PRED PRVÝM POUŽITÍM TREZORA 

NEZABUDNITE VYBRAŤ KĽÚČE 

Z VNÚTORNÉHO PRIESTORU TREZORA A USCHOVAŤ MIMO TREZOR !!!

Základné informácie:

· trezor je nevyhnutné aktivovať vložením aktivátora! (bez vloženého aktivátora je 

trezor nefunkčný),

· platné zatlačenie tlačidla klávesnice je signalizované krátkym zvukovým signálom,

· oznamy trezora sú signalizované krátkou melódiou a nápisom na displeji,

· trezor pred prenášaním otvoriť kľúčom, vytiahnuť aktivátor, trezor zatvoriť kľúčom. 

Aktivácia trezora:

· vykonať pri otvorených dverách (ak sú zamknuté, mechanicky odomknúť a otvoriť),

· vložiť a zatlačiť aktivátor do štrbiny na vnútornej strane dverí,

· ak je zamknutý zámok, elektronika ho najskôr odomkne,

· počkať na výpis HELLO a zahranie melódie, ktorá oznamuje, že aktivácia je ukončená,

· poslednú číslicu pri zadávaní kódu je možné zrušiť  klávesom CLEAR,

· všetky číslice (max. 5) pri zadávaní kódu je možné zrušiť klávesom ENTER.

Voľba kódu všeobecne:

· kód tvorí 6 číslic, ktoré sa potvrdzujú klávesom  ENTER,

· poslednú číslicu pri zadávaní kódu je možné  zrušiť klávesom  CLEAR,

· časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je max. 6 sek., po prekročení času  je nutné kód zadávať odznova.

Zamkýnanie trezora:

· Po aktivácii trezoru (svietil nápis HELLO) zvoliť 6-miestny číselný kód. Pri nezadaní kódu trezor upozorňuje 36x v intervaloch 10 sek. (celkovo 6 min.) výpisom COdE a písknutím. Po uplynutí tohoto času čaká trezor na zadanie kódu bez vonkajších prejavov. Po zadaní kódu vypíše trezor CLOSEd, zahrá melódiu a potom na 3 sek. zobrazí zadaný kód. Keď je trezor zatvorený a  zamknutý, nemá žiadne vonkajšie prejavy.

