[image: image1.png]


      

NÁVOD  NA  OBSLUHU ELEKTRONIKY TREZOROV
         NT,ST,TSS,HT - ME
Upozornenie:
Pred použitím trezora nenechávajte  kľúče vo vnútornom  priestore trezora  a postupujte     dôkladne podľa návodu!

 Kľúče použijete na núdzové otvorenie trezora v prípade, ak zabudnete kód, nastane porucha elektroniky, alebo 

sa vyčerpajú batérie. 

Kľúče uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezora !

V prípade straty kľúčov výrobca trezora nezabezpečuje náhradné kľúče !

                             Trezor sa musí pre trvalé používanie ukotviť v zadnej resp. spodnej časti trezora.

1. Základné informácie:

· trezor sa otvára zadaním platného šesťmiestneho kódu na klávesnici

· prijatie platného kódu trezor potvrdí krátkym zvukovým signálom a rozsvietením zelenej LED diódy

· jednotlivé stavy trezora sú oznamované krátkymi melódiami a blikaním LED diód

· trezor sa dodáva v uzamknutom stave s navoleným kódom  “00 00 00”
· aktivácia trezora je vykonaná už u výrobcu s navolením kódu “00 00 00” a jeho uložením do pamäte

· pri výmene batérií je nutné počkať minimálne 2 minúty medzi vybratím starých a vložením nových batérií

· po výmene batérií sa trezor ohlási signalizáciou aktivácie trezora - trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraním melódie “Hello”
2.
Prvé odomknutie trezora:

· trezor odomknete navolením kódu “00 00 00”, každé stlačenie klávesy je akusticky signalizované

· po navolení kódu sa rozsvieti zelená LED dióda, zaznie zvukový signál a zámok trezora sa na dobu troch sekúnd odblokuje

· počas tejto doby pootočením madla zámku doprava na doraz odomknite zámok trezora

3. Voľba nového kódu:

V prípade ak chcete zmeniť Váš prístupový kód postupujte nasledovne:

· voľba nového kódu resp. zmena starého je možná len pri otvorených dverách trezora (madlo je pootočené doprava na doraz)

        do otvoru na vnútornom kryte dverí (INSERT AKTIVATOR) vsunte aktivátor a krátkodobo zatlačte (resp. zatlačte tlačidlo 

        na zadnom kryte dverí) . 

· uvoľnite tlačidlo  vytiahnutím aktivátora z otvoru (resp. uvolnite zatlačené tlačidlo)

· akustický signál a zelená LED blikaním indikuje vstup do režimu zadávania nového 6-miestneho kódu

· zadajte nový 6-miestny kód stláčaním ľubovolných číslicových kláves okrem ENTER a CLEAR

· každé platné stlačenie číslicového klávesu je signalizované zvukovým signálom a blikaním zelenej LED diódy 

· nový kód tvori 6 číslic, platné zadanie poslednej šiestej číslice je indikované trvalým rozsvietením zelenej LED

· potvrďte zapamätanie nového platného 6-miestneho kódu klávesom  ENTER

· úspešné zadanie nového 6-miestneho kódu a jeho zapamätanie elektronika trezora potvrdí zahraním melódie “New code” a zhasnutím zelenej LED diódy

· ak ste sa pri zadávaní kódu pomýlili, môžete stlačením klávesu CLEAR pred zadaním celého kódu zrušiť všetky dovtedy zadané číslice a zadávanie 6-miestneho kódu začať odznova 

· časový interval medzi stláčaním jednotlivých klávesov pri zadávaní kódu môže byť maximálne  6 sekúnd

· po uplynutí tohoto času sa krátkodobo rozsvieti červená LED dióda, trezor vydá krátky zvukový signál a zadávanie nového kódu sa zruší (v platnosti zostáva starý prístupový kód)

· po uplynutí tejto doby môžete pokračovať znovu v zadávaní nového kódu podľa bodu 3 od začiatku.

4. Uzamknutie trezora:

· zatvorte dvere trezora a pootočte madlo zámku doľava až na doraz, nastane automatické uzamknutie (zablokovanie uzatváracieho mechanizmu) trezora

· pokusom o pootočenie madla vľavo a vpravo sa uistíte o správnom uzamknutí trezora

· trezor je uzamknutý !
· odomknutie trezora je možné iba platným (naposledy zadaným) 6-miestnym kódom alebo núdzovými kľúčmi

5. Odomknutie trezora:

· trezor sa odomyká zadaním platného 6-miestneho prístupového kódu

· každé zadanie číslice kódu (stlačenie klávesy) je akusticky signalizované

· po zadaní poslednej číslice sa automaticky kontroluje jeho správnosť

· ak je kód správny- rozsvieti sa zelená LED dióda a elektromechanický zámok trezora sa odblokuje

· pootočením madla zámku doprava na doraz trezor odomknite a otvorte dvere trezora

· pri odomknutom zámku trezora môžete zmeniť platný 6-miestny prístupový kód za nový postupom podľa bodu 3 (voľba nového kódu)

· elektromechanický zámok je aktívny 3 sekundy, ak do tohoto intervalu nedôjde k jeho odomknutiu (pootočením madla zámku doprava), zámok trezora sa automaticky zablokuje (uzamkne)

· ak je kód zadaný s chybou, rozsvieti sa na 3 sekundy červená LED dióda a zaznie melódia “Error”

· po troch neúspešných pokusoch trezor prejde do stavu “Hold” a elektronika je zablokovaná na dobu 10 minút, počas ktorej nie je možné zadávať kód na odomknutie trezora

· na stlačenie ľubovolnej klávesy počas stavu blokovania trezor reaguje zahraním melódie “Hold” a rozsvietením červenej LED diódy na dobu 3 sekúnd

· po uplynutí 10 minút je možné znova začať zadávať správny kód na otvorenie trezora

· ak počas otvárania elektromechanického zámku elektronika trezora zistí, že batérie trezora sú  vyčerpané, upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním melódie “Error” a rozsvietením oranžovej LED diódy

6.  Núdzové otvorenie trezora:

· v prípade zabudnutia číselného kódu, vyčerpania batérií, alebo poruchy riadiacej elektroniky trezora sa trezor môže otvoriť mechanickým kľúčom

· po zasunutí kľúča a jeho pootočení doprava sa odblokuje elektromechanický zámok, čím umožní jeho odomknutie pootočením madla zámku doprava na doraz
7.  Kontrola stavu batérií:

· výrobca odporúča kontrolu stavu batérií v intervale raz za polrok od nákupu trezora

· stav batérií sa zisťuje stlačením klávesy ENTER pri zamknutom trezore

· ak je kapacita batérií dostatočná, elektronika ju signalizuje trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraním melódie “Hello”

· ak sú batérie trezora staré a vyčerpané, elektronika upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraním melódie “Error” a rozsvietením oranžovej LED diódy

· v trezore sú použité 4 ks 1,5 V alkalických batérií typu C, na výmenu použite rovnaký typ batérií od toho istého výrobcu

· výrobca trezora neručí za predčasné vyčerpanie batérií, ak použijete iný než predpísaný typ batérií

· staré batérie odovzdajte do separovaného zberu

8.  Porucha elektroniky:

· v prípade, že dôjde k poruche elektroniky, keď trezor na každé stlačenie ľubovolnej klávesy reaguje melódiou “Error“ a jedným alebo dvoma bliknutiami červenej LED, alebo vôbec nereaguje, otvorte trezor núdzovými kľúčmi !            

· vymeňte batérie za nové a ďalej postupujte podľa bodu č. 3 - voľba nového kódu

· ak aj po stlačení tlačidla "RESET" má elektronika nekorektné prejavy, je nutný servisný zásah!!!
· kontaktujte Vášho predajcu trezora

