ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ UŽÍVATEĽOM 1 PRI UVEDENÍ TREZORA DO PREVÁDZKY

Zmena hesla užívateľa 1:

Užívateľ si musí zmeniť heslo nastavené výrobcom za heslo, ktoré pozná len on sám, aby ho nikto iný nemohol neoprávnene zneužiť.

Postup zmeny hesla používateľa 1 je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Trezor musí byť odomknutý heslom užívateľa 1,

	
	
	
	t.j. heslom 1 111 111

	
	
	
	Zámok:
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	

	
	U
	Stlačiť klávesu 1

	
	U
	Zadať platný 6 miestny číselný kód užívateľa 111 111

	
	T
	Režim zadávania - vrčanie
	V čase do 1 minúty je potrebné začať so zadávaním hesla

	
	U
	Znovu stlačiť klávesu 1
	

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED
	Pauza medzi stlačením klávesov je max. 6 sekúnd

	
	U
	Zadať nový 6 až 10 miestny číselný kód (napr. 987 456) a potvrdiť stlačením ENTER

	
	T
	Zhasnutie zelenej LED
	
	

	
	T
	Pípanie a blikanie zelenej LED po dobu max. 30 sekúnd
	

	
	
	
	V tejto dobe je nutné začať s opakovaným zadaním kódu

	
	U
	Znovu stlačiť klávesu 1
	

	
	U
	Znovu zadať ten istý číselný kód (napr. 987 456) BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Melódia NOVÉ HESLO a krátke rozsvietenie zelenej LED
	

	
	T
	Automatické ukončenie režimu zadávania (vrčanie skončí)


       U      vykonáva užívateľ

       T      činnosť vykonávaná trezorom

Poznámky – vysvetlenie pojmu heslo a kód:

       Heslo užívateľa 1           =         1      +     kód užívateľa 1

       Napr.         1 111 111     =         1      +     111 111

Dôležité upozornenie:  Táto príručka je určená len pre užívateľov trezorov s elektronickým zámkom

                                       TIMELOCK SOPHIA.

©     SAFETRONICS, a. s.

        Zvolenská cesta 14

        974 05 Banská Bystrica

ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ UŽÍVATEĽOM 9 PRI UVEDENÍ TREZORA DO PREVÁDZKY

Zmena hesla užívateľa 9:

Užívateľ si musí zmeniť heslo nastavené výrobcom za heslo, ktoré pozná len on sám, aby ho nikto iný nemohol neoprávnene zneužiť.

Postup zmeny hesla používateľa 9 je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Trezor musí byť odomknutý heslom užívateľa 9,

	
	
	
	t.j. heslom 9 999 999

	
	
	
	Zámok:
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	

	
	U
	Stlačiť klávesu 9

	
	U
	Zadať platný 6 miestny číselný kód užívateľa 999 999

	
	T
	Režim zadávania - vrčanie
	V čase do 1 minúty je potrebné začať so zadávaním hesla

	
	U
	Znovu stlačiť klávesu 9
	

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED
	Pauza medzi stlačením klávesov je max. 6 sekúnd

	
	U
	Zadať nový 6 až 10 miestny číselný kód (napr. 987 456) a potvrdiť stlačením ENTER

	
	T
	Zhasnutie zelenej LED
	
	

	
	T
	Pípanie a blikanie zelenej LED po dobu max. 30 sekúnd
	

	
	
	
	V tejto dobe je nutné začať s opakovaným zadaním kódu

	
	U
	Znovu stlačiť klávesu 9
	

	
	U
	Znovu zadať ten istý číselný kód (napr. 987 456) BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Melódia NOVÉ HESLO a krátke rozsvietenie zelenej LED
	

	
	T
	Automatické ukončenie režimu zadávania (vrčanie skončí)


       U      vykonáva užívateľ

       T      činnosť vykonávaná trezorom

Poznámky – vysvetlenie pojmu heslo a kód:

       Heslo užívateľa 9           =         9      +     kód užívateľa 9

       Napr.         9 999 999     =         9      +     999 999

Dôležité upozornenie:  Táto príručka je určená len pre užívateľov trezorov s elektronickým zámkom

                                       TIMELOCK SOPHIA.

©     SAFETRONICS, a. s.

        Zvolenská cesta 14

        974 05 Banská Bystrica

ODOMKNUTIE A ZAMKNUTIE TREZORA   (PRE VŠETKÝCH UŽÍVATEĽOV 1 – 9)

AKO AJ ADMINISTRÁTORA

Odomknutie trezora:

Postup pri odomknutí trezora je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Zámok:
	
	zamknutý

	
	
	
	Dvere:
	
	zatvorené

	
	
	Postup:
	
	
	

	
	U
	Stlačiť klávesu čísla užívateľa (1 – 9)
	
	

	
	U
	Zadať platný 6 až 10 miestny číselný kód užívateľa BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Trezor zahrá melódiu OTVORENÉ, krátke rozsvietenie zelenej LED

	
	T
	Pískanie a blikanie zelenej LED
	
	

	
	
	
	V čase do 1 minúty je potrebné začať so zadávaním hesla

	
	U
	Znovu stlačiť tú istú klávesu čísla užívateľa
	
	

	
	U
	Znovu zadať ten istý číselný kód BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED, odblokovanie zámku
	

	
	T
	Pískanie a blikanie zelenej LED
	
	

	
	
	
	Do 10 sekúnd je potrebné odomknúť trezor

	
	U
	Otočením hmatníka zámku v smere hodinových ručičiek odomknúť trezor

	
	T
	Pískanie a blikanie zelenej LED
	
	

	
	U
	Otvoriť dvere trezora
	
	
	

	
	T
	Pri otvorených dverách trezora každých 30 sekúnd pípnutie a krátke rozsvietenie zelenej LED

	
	T
	Po 30 minútach bez vonkajších prejavov
	
	


       U      vykonáva užívateľ

       T      činnosť vykonávaná trezorom

Zamknutie trezora:

Postup pri zamknutí trezora je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Zámok:
	
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	
	

	
	U
	Zatvoriť dvere trezora
	
	
	

	
	U
	Otočením hmatníka zámku proti smeru hodinových ručičiek zamknúť trezor

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED a zablokovanie zámku
	

	
	T
	Melódia ZATVORENÉ a zhasnutie LED
	


ODOMKNUTIE A ZAMKNUTIE TREZORA   (PRE VŠETKÝCH UŽÍVATEĽOV 1 – 9)

AKO AJ ADMINISTRÁTORA

Odomknutie trezora:

Postup pri odomknutí trezora je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Zámok:
	
	zamknutý

	
	
	
	Dvere:
	
	zatvorené

	
	
	Postup:
	
	
	

	
	U
	Stlačiť klávesu čísla užívateľa (1 – 9)
	
	

	
	U
	Zadať platný 6 až 10 miestny číselný kód užívateľa BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Trezor zahrá melódiu OTVORENÉ, krátke rozsvietenie zelenej LED

	
	T
	Pískanie a blikanie zelenej LED
	
	

	
	
	
	V čase do 1 minúty je potrebné začať so zadávaním hesla

	
	U
	Znovu stlačiť tú istú klávesu čísla užívateľa
	
	

	
	U
	Znovu zadať ten istý číselný kód BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED, odblokovanie zámku
	

	
	T
	Pískanie a blikanie zelenej LED
	
	

	
	
	
	Do 10 sekúnd je potrebné odomknúť trezor

	
	U
	Otočením hmatníka zámku v smere hodinových ručičiek odomknúť trezor

	
	T
	Pískanie a blikanie zelenej LED
	
	

	
	U
	Otvoriť dvere trezora
	
	
	

	
	T
	Pri otvorených dverách trezora každých 30 sekúnd pípnutie a krátke rozsvietenie zelenej LED

	
	T
	Po 30 minútach bez vonkajších prejavov
	
	


       U      vykonáva užívateľ

       T      činnosť vykonávaná trezorom

Zamknutie trezora:

Postup pri zamknutí trezora je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Zámok:
	
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	
	

	
	U
	Zatvoriť dvere trezora
	
	
	

	
	U
	Otočením hmatníka zámku proti smeru hodinových ručičiek zamknúť trezor

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED a zablokovanie zámku
	

	
	T
	Melódia ZATVORENÉ a zhasnutie LED
	








Odomknutie a zamknutie – zmena továrenského hesla užívateľa 1 – 9                                                      Odomknutie a zamknutie – zmena továrenského hesla užívateľa 1 – 9


