NASTAVENIE PARAMETROV TREZORA  „SOPHIA  NT39ME“
Nastavenie elektroniky trezora od výrobcu:
· Pracovná doba v trezore bude nastavená na nepretržitú, t.j. trezor sa bude dať otvoriť platným správcovským alebo užívateľským kódom 24 hodín denne, 365 dní v roku bez akéhokoľvek obmedzenia.
· Režim trezora bude nastavený na „jedno heslo“, t.j. na otvorenie trezora bude postačovať prítomnosť jednej osoby, ktorá pozná svoj platný kód.

· Oneskorenie otvorenia bude nastavené na 0 minút, t.j. trezor sa bude dať otvoriť okamžite po dvoch zadaniach platného kódu.

· V trezore bude nastavený aktuálny dátum a presný čas.

· V trezore bude naprogramovaných 10 hesiel a to nasledovne:

Heslo administrátora                     -       0 000 000

Heslo prvého užívateľa                 -       1 111 111

Heslo druhého užívateľa               -       2 222 222

Heslo tretieho užívateľa                -       3 333 333 
Heslo štvrtého užívateľa               -       4 444 444 
Heslo piateho užívateľa                -       5 555 555 
Heslo šiesteho užívateľa               -       6 666 666 
Heslo siedmeho užívateľa             -       7 777 777 
Heslo ôsmeho užívateľa                -       8 888 888 
Heslo deviateho užívateľa             -       9 999 999 
ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ ADMINISTRÁTOROM PRI UVEDENÍ TREZORA DO PREVÁDZKY
1. Zmena hesla administrátora:

Heslo administrátora je nutné zmeniť ako prvé, aby nikto iný nemohol toto heslo neoprávnene použiť.

	
	
	Podmienky:
	Trezor musí byť odomknutý heslom administrátora

	
	
	
	Zámok:
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	

	
	A
	Stlačiť klávesu 0 (administrátor)
	

	
	A
	Zadať platný 6 miestny číselný kód administrátora  000 000 nastavený výrobcom

	
	T
	Režim zadávania - vrčanie
	V čase do 5 minút je potrebné začať so zadávaním hesla

	
	A
	Stlačiť klávesu 0 (administrátor)
	

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED
	Pauza medzi stlačením klávesov je max. 6 sekúnd

	
	A
	Zadať nový 6 až 10 miestny číselný kód (napr. 654 237) a potvrdiť stlačením ENTER

	
	T
	Zhasnutie zelenej LED
	

	
	T
	Pípanie a blikanie zelenej LED po dobu max. 30 sekúnd
	

	
	
	
	V tejto dobe je nutné začať s opakovaným zadaním kódu

	
	A
	Stlačiť klávesu 0 (administrátor)
	

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED
	Pauza medzi stlačením klávesov je max. 6 sekúnd

	
	A
	Znovu zadať ten istý číselný kód (napr. 654 237) BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Melódia NOVÉ HESLO a krátke rozsvietenie zelenej LED
	

	
	T
	Automatické ukončenie režimu zadávania (vrčanie skončí)
	


       A      vykonáva administrátor

       T      činnosť vykonávaná trezorom

Poznámky:

       Heslo administrátora      =         0      +     kód administrátora

       Napr.         0 000 000     =         0      +     000 000

2. Vymazanie hesiel užívateľov, ktoré sa nebudú používať:

Keď v prevádzke bude používať trezor napr. 7 užívateľov je nutné, aby administrátor vymazal heslá užívateľov 8 a 9, ktoré sa počas prevádzky nebudú používať. V tomto konkrétnom prípade musí administrátor dvakrát vykonať postup uvedený v tabuľke, a to pre číslo 8 a číslo 9.
	
	
	Podmienky:
	Trezor musí byť odomknutý heslom administrátora

	
	
	
	Zámok:
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	

	
	A
	Stlačiť klávesu 0 (administrátor)
	

	
	A
	Zadať platný 6 až 10 miestny číselný kód (napr. 654 237) administrátora

	
	T
	Režim zadávania - vrčanie
	V čase do 5 minút je potrebné začať s vymazaním užívateľa

	
	A
	Stlačiť klávesu CLEAR
	Pauza medzi stlačením klávesov je max. 6 sekúnd

	
	A
	Zadať číslo užívateľa (1 ÷ 9), ktorý má byť vymazaný
	

	
	T
	Dlhý potvrdzujúci tón a krátke rozsvietenie zelenej LED
	

	
	T
	Automatické ukončenie režimu zadávania (vrčanie skončí)
	


ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ ADMINISTRÁTOROM NA ZAČIATKU KAŽDÉHO MESIACA

1. Nastavenie presného času:
Začiatkom každého kalendárneho mesiaca je potrebné korigovať nepresnosť hodín reálneho času v trezore nastavením (synchronizáciou) presného času, napr. o 12 hodine podľa rozhlasu. Postup nastavenia je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Trezor musí byť odomknutý heslom administrátora

	
	
	
	Zámok:
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	otvorené

	
	
	
	Vstup do režimu zadávania nesmie byť skôr než 3 minúty

	
	
	
	pred celou hodinou presného času

	
	
	Postup:
	
	

	
	A
	Stlačiť klávesu 0 (administrátor)
	

	
	A
	Zadať platný 6 až 10 miestny číselný kód administrátora

	
	T
	Režim zadávania - vrčanie
	V čase do 3 minút je potrebné nastaviť presný čas

	
	A
	V presnom čase uplynutia celej hodiny stlačiť klávesu ENTER

	
	T
	Dlhý potvrdzujúci tón a krátke rozsvietenie zelenej LED
	

	
	T
	Automatické ukončenie režimu zadávania (vrčanie skončí)
	


       A      vykonáva administrátor

       T      činnosť vykonávaná trezorom

ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ KAŽDÝM UŽÍVATEĽOM PRI UVEDENÍ TREZORA DO PREVÁDZKY

1. Zmena hesla užívateľa:

Každý užívateľ si musí zmeniť heslo nastavené výrobcom za heslo, ktoré pozná len on sám, aby ho nikto iný nemohol neoprávnene zneužiť.
Heslá jednotlivých užívateľov začínajú číslom, ktoré určuje poradie užívateľa, napr. heslo užívateľa, ktorý je definovaný ako prvý začína číslicou 0.

Heslo užívateľa, ktorý je definovaný ako šiesty začína číslicou 6.
Celkovo môže byť definovaných najviac 9 užívateľov.

Postup zmeny hesla jednotlivého používateľa je uvedený v tabuľke.

	
	
	Podmienky:
	Trezor musí byť odomknutý tým heslom užívateľa,

	
	
	
	ktorého kód má byť zmenený

	
	
	
	Zámok:
	odomknutý

	
	
	
	Dvere:
	otvorené

	
	
	Postup:
	
	

	
	U
	Stlačiť klávesu čísla užívateľa (napr. pre prvého užívateľa je to číslo 1)

	
	U
	Zadať platný 6 až 10 miestny číselný kód užívateľa

	
	T
	Režim zadávania - vrčanie
	V čase do 1 minúty je potrebné začať so zadávaním hesla

	
	U
	Znovu stlačiť tú istú klávesu čísla užívateľa
	

	
	T
	Rozsvietenie zelenej LED
	Pauza medzi stlačením klávesov je max. 6 sekúnd

	
	U
	Zadať nový 6 až 10 miestny číselný kód a potvrdiť stlačením ENTER

	
	T
	Zhasnutie zelenej LED
	
	

	
	T
	Pípanie a blikanie zelenej LED po dobu max. 30 sekúnd
	

	
	
	
	V tejto dobe je nutné začať s opakovaným zadaním kódu

	
	U
	Znovu stlačiť tú istú klávesu čísla užívateľa
	

	
	U
	Znovu zadať ten istý číselný kód BEZ STLAČENIA klávesu ENTER

	
	T
	Melódia NOVÉ HESLO a krátke rozsvietenie zelenej LED
	

	
	T
	Automatické ukončenie režimu zadávania (vrčanie skončí)


       U      vykonáva užívateľ

       T      činnosť vykonávaná trezorom

Poznámky:

       Heslo užívateľa 1           =         1      +     kód užívateľa 1
       Napr.         1 111 111     =         1      +     111 111
Dôležité upozornenie:  Táto príručka je určená len pre administrátorov trezorov s elektronickým zámkom

                                       TIMELOCK SOPHIA.

©     SAFETRONICS, a. s.

        Zvolenská cesta 14

        974 05 Banská Bystrica

