Pulse PRO

Vysoko bezpečnostný zámok pre trezory

Príručka používateľa

Obsah.

Information about Pulse PRO	4

Before use	8

Pre-setup mode	8

How to select a configuration	8

Open the lock with a standard user	8

Managers and users open the lock with time delay if enabled.	9

Open the lock with an override user	9

Change code (function 0)	9

User activation (function 1)	9

Disabling/Enabling user (function 2)	10

Deleting user (function 3)	10

Battery test (function 4)	10

Lock/keypad test (function 5)	11

System settings (function 6)	11

User status (function 7)	12

Audit (function 7)	13

Lock configuration (function 8)	14

Time delay (function 9)	14

Time settings 	15

Date settings 	15

Reset mode (ERC function)	16

Reset mode (reset box function)	16

Configuration number	16

Informácie o Pulse PRO                                                                                                                          4

Pred použitím                                                                                                                                          8

Režim prednastavenia                                                                                                                              8

Ako vybrať konfiguráciu                                                                                                                         8

Otvorte zámok so štandardným používateľom                                                                                        8

Manažéri a používatelia otvoria zámok s časovým oneskorením, ak je povolený.                                 9

Otvorte zámok s používateľom prepísania                                                                                              9

Zmena kódu (funkcia 0)                                                                                                                          9

Aktivácia používateľa (funkcia 1)                                                                                                           9

Zakázanie / Povolenie používateľa (funkcia 2)                                                                                     10

Odstránenie používateľa (funkcia 3)                                                                                                     10

Test batérie (funkcia 4)                                                                                                                          10

Test zámku / klávesnice (funkcia 5)                                                                                                      11

Nastavenia systému (funkcia 6)                                                                                                            11

Stav používateľa (funkcia 7)                                                                                                                 12

Audit (funkcia 7)                                                                                                                                   13

Konfigurácia uzamknutia (funkcia 8)                                                                                                   14

Časové oneskorenie (funkcia 9)                                                                                                            14

Nastavenia času                                                                                                                                     15

Nastavenia dátumu                                                                                                                                15

Režim Reset (funkcia ERC)                                                                                                                  16

Režim Reset (funkcia resetovania)                                                                                                       16

Konfiguračné číslo                                                                                                                                16

### Informácie o produkte Pulse PRO

Používanie klávesnice.

Automatická úspora energie: Ak sa počas 5 sekúnd neuskutoční žiadna operácia, klávesnica sa automaticky vypne.

Ak sa uskutočmí nesprávna operácia, počkajte 5 sekúnd, kým sa klávesnica nevypne.

Funkcie

Stlačte a podržte tlačidlo potrebné pre danú akciu.

= Zmena kodu

= Aktivácia používateľov

= Zakázať/povoliť používateľa

= Vymazanie používateľa

= Otestovanie batérii

= Otestovanie zámku/klávesnice

= Systémové nastavenia

= Stav používateľa/audit(kontrola)

= Nastavenie zmeny konfigurácie

= Časové oneskorenie a otvorenie nového okna

= Nastavenie času a dátumu

= Reset

Prednastavenie a konfigurácia

Ak je zámok nový alebo zresetovaný, režim prednastavenia sa aktivuje. V režime pred nastavením je možné otvoriť zámok jednoducho stlačením tlačidla 1. Po otvorení skrutky sa aktivuje výstup na konektore BAT.

Zámok sa dá nastaviť pomocou klávesnice s jedným z 80-tich rôznych konfigurácií, ktoré zahŕňajú okrem iného počet používateľov. Dvojaké otvorenie a funkciu správcov. Nevyžaduje sa žiadny počítač!

Pulse PRO sa môže používať aj s analógovým zámkom ako EM2020 / EM2050, EM3520 / EM3550, EM3520 / S a EM3550 / S, EM6050 a EM6050 / C. Ak sú spojené s jedným z týchto zámkov, funkcie zodpovedajú len ich vlastnostiam, preto postupujte podľa príslušných príručiek.

Vlastnosti používateľov a predvolené kódy

Zámok môže byť nastavený s viac ako 80 rôznymi konfiguráciami, ktoré zahŕňajú počet používateľov, dvojité otvorenie a funkciu správcu manažérov.

Každý užívateľ má svoje vlastné ID z dvoch číslic, zatiaľ čo kód môže byť zložený z 6 číslic alebo 6 číslic + Dallas kľúč alebo len Dallas kľúč. Ak sa používa iba kľúč Dallas, musí byť tento používateľ nakonfigurovaný v dvojitom otvorení s iným používateľom (iba na požiadanie je možné nakonfigurovať otvárajúcich používateľov len ako Dallasový kľúč bez duálneho).

ERC kod je vždy zložený z ID a plus 8 číslic

1.  Predvolený kód Master:    80 - 1 2 3 4 5 6.

2. Master kód, štandardne: 81 - 1 2 3 4 5 6 (2. Master je k dispozícii len v určitých konfiguráciách).

Master kódy môžu meniť svoj kód, meniť konfiguráciu v duálnom režime s kódom Manager a nastaviť čas a dátum. Pri niektorých konfiguráciách môžu tiež spravovať kódy správcu.

1. Kód manažéra, predvolené:  60 - 1 2 3 4 5 6.

2. Kód manažéra, predvolené 61 - 1 2 3 4 5 6 (2. manažér je k dispozícii iba v určitých konfiguráciách).

Kódy manažérov môžu otvoriť, zmeniť jeho kód, zmeniť konfiguráciu v duálnom režime pomocou kódu Master, spravovať všetkých štandartných používateľov, programovať časové oneskorenie, používateľov auditov a všetky funkcie zámku. Nemôže spravovať hlavné kódy.

1. Kód ERC, náhodný kód poskytnutý spoločnosťou Tecnosicurezza: 98 - x x x x x x x x.

2. Kód ERC, náhodný kód poskytnutý spoločnosťou Tecnosicurezza: 99 - x x x x x x x x.

ERC kódy vymažú všetkých používateľov a obnovia továrenské kódy master a manažér.

Používatelia 01: 01 - x x x x x x; Používateľ 02: 02 - x x x x x x; ... ..Používateľ 59: 59 - x x x x x x.

Podľa toho, ktorá konfigurácia je vybratá, môžu byť prepisovaní užívatelia (ID 10) alebo až  do desať (ID 50 - ID 59).

Zmena predvolených kodov pred spustením zámku do prevádzky

Tlačidlo Dallas -i

Dallasu-i môže byť pripojený k ľubovoľnému používateľovi počas inštalácie používateľa (funkcia 1) jednoducho zadaním kľúča Dallasu po zadaní kódu. Užívateľ bude identifikovaný ako kombinacia, plus Dallas kľúč. Viaceré klúče s rovnakým ID môžu byť naprogramované (prostredníctvom PC softvéru) a môžu byť dodávané pre špeciálne aplikácie. Modely Dallas i-tlačidlo 1982, 1990 a 1971 sú akceptované.

Časové oneskorenie

Časové oneskorenie programovateľné od 0 (bez časového oneskorenia) až do 99 minút. Otvor okno od 1 do 19 minút.

Počas indikácie časového oneskorenia bliká LED v intervale dvoch  sekúnd. Otvorenie okna je indikované LED,a bzučiakom v striedajúcich sa intervaloch 1 sekundy (jedno bliknutie LED, jedno pípnutie). Časové oneskorenie možno skrátiť len pri otvorenej skrutke(asi dverách?) alebo pri čakaní na započítanie už nastaveného časového oneskorenia.

Časová penalizácia

Pri zadávaní kódu sa po štvrtom nesprávnom zadaní kódu spustí časova penalizácia po dobu 5 minút. Počas penalizácie LED bliká v intervale 10 sek. bez prístupu k zámku.

Akékoľvek tlačidlo stlačené počas časovej penalizácie vydáva dlhé pípnutie.

Po časovej penalizácii. dva po sebe zadané nesprávne kódy ju znova spustia.

Varovanie pred vybitím batérii

Ak je pri aktivácie motora slabá batéria(-6V) zaznamená sa viacnásobné pípnutie.

Zdroj

Zámok môže byť napájaný z batérie ALKALINE alebo LITHIUM 9V s vnútornou veľkou batériou (6 ALKALICKYCH batérií 1,5V) alebo napájaním zo špeciálneho zdroja.

Vlastnosti auditu

Aktuálny stav používateľa môže byť overený prostredníctvom klávesnice s funkciou 7.

Zamok uchováva posledných 5 500 operácii s časom, dátumom, používateľom a prevádzkou.

Posledných 1.200 operácii možno stiahnuť pomocou tlačidla -i s funkciou 7.

Všetky operácie je možné stiahnuť priamo zo zámku do počítača pomocou zariadenia Tecnosicurezza USB.

Signály klávesníc

Dvojité pípnutie, ak je platný kód / správna operácia

Dlhé pípnutie, ak je nesprávny kód / nesprávna operácia

Dlhé pípnutie a 3 krátke pípnutia znamená že kódu vypršala platnosť

Dlhý zlý zvuk v prípade straty času a dátumu, potreba nahrat čas a dátum.

Ak je batéria vybitá, niekoľko pípnutí.

LED bliká rýchlo, čaká na zadanie dvojitého kódu.

LED svieti,  v programovacom režime.

Odporúčania

Aby bolo možné rozpoznať, ktorý model zámku sa používa (analógový alebo digitálny zámok), pred pripojením zdroja musí byť ku klávesnici pripojený zámok.

Továrenské kody sa dôrazne odporúčajú zmeniť

Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte kódy, ktoré sa dajú ľahko odhaliť (napr. 1 2 3 4 5 6).

Pre váš nový kód nepoužívajte žiadne osobné údaje, ako je dátum narodenia alebo iné údaje, ktoré by Vás mohli rýchlo odhaliť

Aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti, že sa kód stane verejným alebo dostupným neoprávneným osobám, dôrazne odporúčame uložiť akékoľvek údaje a alebo kódy na bezpečnom mieste, kde má prístup iba oprávnený vlastník.

Po zmene kódu musí byť zámok niekoľkokrát testovaný s otvorenými dverami.

Dôrazne sa odporúča aktualizovať čas a dátum aspoň raz ročne.

Neotvárajte púzdro zamoku inak narušíte funkciu zámku a záruka bude neplatná.

Nikdy neodstraňujte kryt zámku, tým strácate záruku.

| ### Pred použitím |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ak je zámok nový, musí sa nastaviť čas a dátum pred použitím, inak sa pri každom otvorení vyskytne dlhý zlý zvukový signál. UPOZORNENIE čas a dátum je možné nastaviť aj v režime Prednastavenie, ale iba vtedy, ak už je nastavený dátum. |  |  |
| ### Režim prednastavenia |  |  |
| Ak je zámok nový alebo zresetovaný, aktivuje sa režim prednastavenia. Pri otvorení skrutky(dverí?) ,výstup na konektore BAT sa aktivuje. |  |  |
| Stlač pre otvorenie zámku Dvojité pípnutie a zámok je otvorený |  |  |
| V režime prednastavenia je povolené iba Test batérie, Test zámku / klávesnice, Formát dátumu, Nastavenie času a dátumu a Funkcia konfigurácie (pre tieto ponuky sa v režime prednastavenia nevyžaduje kód správcu). |  |  |
| ### Ako vybrať konfiguráciu |  |  |
| Zámok musí byť otvorený (použite platný kód alebo len stlačte v režime pred nastavenie). Pri každej zmene konfigurácie "špeciálne funkcie" (strana 11) továrenské nastavenie |  |  |
| Stlačte a podržte, kým sa zaznamená dvojité pípnutie Ak ste v režime prednastavenie, preskočte nasledujúce dva kroky. LED zostane zapnuté: |  |  |
| Zadaj kód manažéra. LED bliká: |  |  |
| Zadajte hlavný Master kód. LED zostane zapnuté: |  |  |
| Zadaj počet zvolených konfigurácií (pozri tabuľku na strane 16). Dvojité pípnutie. |  |  |
| Znova zadaj číslo konfigurácie na potvrdenie. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Zadajte formát dátumu (0 = DD / MM / RR), (1 = MM / DD / RR). LED bliká: |  |  |
| Dvojité pípnutie znamená operácia je hotová. LED sa vypne. |  |  |
| ### Otvor zámok štandardným používateľom |  |  |
| ### Manažér a používateľ otvoria zámok s časovým oneskorením, ak je povolený. |  |  |
| Zadajte platný kód . Dvojité pípnutie a zámok je otvorený. |  |  |
| Ak je povolené časové oneskorenie, LED blika v intervale 2 sek. |  |  |
| Pre zastavenie časového oneskorenie stlačte . |  |  |
| Otvorené okno je signalizované pípnutím a LED pípa v 1 sekundových intervaloch. |  |  |
| Počas otvoreného okna zadajte combo?? (alebo kombinácie v prípade duálneho režimu). Dvojité pípnutie a uzamknutie je otvorené. |  |  |
| ### Otvor zámok prepísaným používateľom |  |  |
| Prepísaný používateľ otvorý bez časového oneskorenia. V závislosti od konfigurácii ktorá bola vybraná, prepísanie používateľov môže byť dvojité s manažérom a štandardnými používateľom. |  |  |
| Zadajte platný prepísaný kód. Dvojité pípnutie a zámok je otvorený. |  |  |
| Ak je povolené dvojité otvorenie, LED bliká rýchlo. |  |  |
| Zadajte druhý platný kód. Dvojité pípnutie a zámok je otvorený. |  |  |
| Pre ukončenie dvojitého otvorenia ked LED bliká stlač . |  |  |
| ### Zmena kódu (funkcia 0) |  |  |
| Stlačete a podržte dokým sa nezaznamena dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte ID + starý kód. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Zadajte nový kód bez ID. Dvojité pípnutie |  |  |
| Potvrďte nový kód bez ID. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Vždy vykonajte túto operáciu s otvorenými dverami a pred uzatvorením niekoľkokrát otestujte. |  |  |
| ### Aktivácia používateľa (funkcia 1) |  |  |
| Otvorenie skrutky je požadované pred inštaláciou na prepísanie používateľa. Ak je povolený dvojitý režim, zadajte za kód manažéra druhý platný kód. Ak je aktivovaná voľba Manažéra, Master je taktiež umožnený vykonať túto operáciu, ale iba pre kódy programu Manager. |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte manažer kód .Dvojité pípnutie |  |  |
| Zadajte ID nového používateľa. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Zadajte kód (alebo Dallas kľúč) nového používateľa. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Potvrdte kód (alebo Dallas kľúč) nového používateľa Dvojité pípnutie. LED zhasne. |  |  |
| ### Zakázanie/Povolenie používateľa (funkcia 2) |  |  |
| Ak je povolený dvojitý režim, zadajte za kód manažéra druhý platný kód. Ak je aktivovaná voľba Manažéra, Master je taktiež umožnený vykonať túto operáciu, ale iba pre kódy programu Manager. |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte manažer kód .Dvojité pípnutie |  |  |
| Zadajte ID používateľa, ktorý má byť zakázaný / povolený. Dvojité pípnutie a LED zhasne. |  |  |
| ### Vymazanie používateľa (funkcia 3) |  |  |
| Ak je povolený dvojitý režim, zadajte za kód manažéra druhý platný kód. Ak je aktivovaná voľba Manažéra, Master je taktiež umožnený vykonať túto operáciu, ale iba pre kódy programu Manager. |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte manažer kód .Dvojité pípnutie |  |  |
| Zadajte ID používateľa, ktorý má byť vymazaný Dvojité pípnutie a LED zhasne. |  |  |
| ### Test batérie (funkcia 4) |  |  |
| Test batérie poskytne informácie o úrovni- sile batérii od posledného otvorenia |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie |  |  |
| Dvojité pípnutie, ak je úroveň batérie dobrá. Dlhé pípnutie pri nízkej úrovni batérie. |  |  |
| ### Test zámku / klávesnice (funkcia 5) |  |  |
| Test zámku / klávesnice poskytuje informácie o správnej komunikácii medzi zámkom a klávesnicou a stavom každého tlačidla. |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte kavesy v poradí, . až do konca kým sa LED nevypne |  |  |
| Každé tlačidlo je potvrdené Dvojitým pípnutím. |  |  |
| Poruchové tlačidlo spôsobí dlhé pípnutie. |  |  |
| ### Nastavenia systému (funkcia 6) |  |  |
| Toto nastavenie je možné použiť na rôznych funkcií uvedených nižšie. |  |  |
| Stlačte a podržte, kým sa nezaznamená dvojité pípnutie. Ak ste v režime pred nastavenie, preskočte ďalší krok. LED zostane zapnuté. |  |  |
| Zadajte kód manager. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Zadajte jednu zo špeciálnych funkcií uvedených nižšie: |  |  |
| Tieto funkcie sa používaju na inom tipu zámku! |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciuNA DIALKOVE ZRUSENIE / DIAĽKOVE ZRUŠENIE OTVÁRANIA. Jedno pípnutie, ak je dialkové vypnutie povolené, dvojité pípnutie, ak diaľkové vypnutie aktyvované |  | Nastavenie z výroby nastavené ako dialklové zakázanie povolené |
| Stlačením tlačidla 0 povoľte dialkové prepísanie alebo 1, ak chcete povoliť otvorenie dialkového vypnutia. Dvojité pípnutie a LED zhasnú. |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu pre Vysunutie trňa nahor Jeno pípnutie ak je vysunutie povolené Dvojité pípnutie ak je zakázané |  | Nastavenie od výroby vysunutie povolené |
| Stlačte 0, ak chcete povoliť vysunutie alebo 1, ak chcete povoliť výstup skrutiek. Dvojité pípnutie a LED zhasnú. |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu Pre alarm dverí Jedno pípnutie deaktivované, Dvojité pípnutie aktivovane. |  | Továrensky nastavenie ako "Dverový alarm" vypnutý. |
| Zadajte hodnoty od 01 do 99 minút (00=vypnuté). Dvojité pípnutiea LED sa vypne. |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu Pre RUČNÉ ZATVORENIE (len pre verzie Motor- Lock). Jedno pípnutie, ak je ručné zatvorenie vypnuté, dvojité pípnutie, ak je povolené. |  | Nastavenie z výroby nastavené "Ručné zatváranie" je zakázané. |
| Stlačením tlačidla 0 deaktivujete ručné zatváranie alebo 1, ak chcete povoliť. Dvojité pípnutie a LED zhasnú. |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu pre ZVUKOVU SIGNALIZACIU Jedno pípnutie pre deaktiváciu, Dvojité pípnutie pre aktiváciu |  | Nastavenie z výroby nastavené zvukova signalizácia vypnuté. |
| Stlačením tlačidla 0 vypnite signalizáciu alebo 1, ak chcete povoliť. Dvojité pípnutie a LED zhasnú. |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu Pre FORMÁT DÁTUMU Jedno pípnutie pre DD/MM/RR formát, Dvojité pípnutie pre MM/DD/RR formát. |  |  |
| Stlačte 0 pre DD/MM/RR formát alebo 1 pre MM/DD/RR formát. Dvojité pípnutie a LED zhasnú |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu Pre ZMENU KÓDU PO EXPIRÁCII Jedno pípnutie pre zmenu kóda po expirácii deaktivované, dvojité pípnutie, ak je aktivované. |  | Zmena kódu musí byť vykonaná v rámci vybraných mesiacov. Továrenské nastavenie vypnuté.. |
| Zadajte hodnoty od 01 do 12 mesiacov (00=vypnuté). Dvojité pípnutie a LED zhasne. |  |  |
| Zadajte špeciálnu funkciu Pre VYMAZANIE NEPOUŹÍVANÝCH KÓDOV Jedno pípnutie, ak je nepoužívaný kód vypnutý, ak je aktivovaný, dvojité pípnutie. |  | Kód sa vymaže, ak počas vybraných mesiacov nevykoná žiadne otvory. Továrenské nastavenie je zakázané. |
| Zadajte hodnoty od 01 do 12 mesiacov (00=vypnuté). Dvojité pípnutie a LED zhasne. |  |  |
| ### Stav používateľa (funkcia 7) |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte kód manager alebo hlavný kód. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Zadajte ID používateľa a skontrolujte jeho stav. |  |  |
| Jeden zlý zvuk, povolený alebo zakázaný. |  |  |
| Dvojité pípnutie, Nainštalované. |  |  |
| Dlhé pípnutie, Blokované |  |  |
| ### Audit (funkcia 7) |  |  |
| Stiahnite si audit do Dallasu nakonfigurovaný pomocou softvéru Pulse PRO Audit alebo priamo na počítači do USB-Tecnosicurezza. |  |  |
| Stiahnite si audit na Dallas kľúč, aby ste získali posledných 1.200 operácií. Audit uložený na kľúči Dallas možno čítať cez rozhranie USB a počítačový softvér od spoločnosti Tecnosicurezza. |  |  |
| Alternatívne je možné získať všetkých 5 500 operacii ktoré sa dajú získať priamo z klávesnice do počítača pomocou zariadenia Tecnosicurezza USB-Dallas a počítačového softvéru. |  |  |
| Stiahnutie pomocou dallas kľúča |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte kód manager alebo hlavný kód. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Stlačte . LED Bliká |  |  |
| Vložte kľúč Dallas a podržte ho v čítačke. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Pri preberaní súboru je počuť pipanie v 3 sek.intervaloch |  |  |
| Ked je preberanie ukončené Dvojité pípnutie je zaznamenané |  |  |
| Ked je Dallas klúč odobraný z čítačky Dvojité pípnutie bude zazanamenané pre úspešné prevziatie súboru. |  |  |
| Stiahnutie z klávesnice priamo do počítača: |  |  |
| Najprv aktivujte softvér Audit a potom vyberte počet operácii, ktoré je potrebné stiahnuť a stlačte tlačidlo "Stiahnuť". |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte kód manager alebo hlavný kód. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Stlačte . LED Bliká. |  |  |
| Vložte USB-Dallas zariadenie a podržte ho v čítačke. Auditový softvér začne sťahovať audit. |  |  |
| Pri preberaní súboru LED Bliká |  |  |
| Ked je preberanie dokončené LED sa vypne |  |  |
| ### Konfigurácia zámku (funkcia 8) |  |  |
| Zámok musí byť otvorený(použite platný kód alebo len stlačte v režime pred nastaveníe) Nastavte správne číslo konfigurácie pomocou tabuliek na konci tejto príručky (str. 16). Zmena konfigurácie zahŕňa zmenu časového oneskorenia, ktorá je nastavená na 0 minút a obnoví všetky štandardné kódy podľa zvolenej konfigurácie. |  |  |
| Stlačte a podržte kým sa nezaznamená dvojité pípnutie. Ak ste v režime prednastavenie, preskočte ďalše dva kroky. LED sa zapne. |  |  |
| Zadajte kód manažéra LED bliká |  |  |
| Zadajte kód master LED sa zapne |  |  |
| Zadajte čísla zvolených konfigurácií (pozri tabuľky na strane 16). Dvojité pípnutie. |  |  |
| Znova zadajte číslo konfigurácie na potvrdenie Dvojité pípnutie. |  |  |
| Zadajte formát dátumu (0 = DD / MM / RR), (1 = MM / DD / RR). Dvojité pípnutie a LED bliká: |  |  |
| Dvojité pípnutie znamená operácia je ukončená LED zhasne. |  |  |
| ### Časové oneskorenie (funkcia 9) |  |  |
| Časové oneskorenie sa môže stále navyšovať. aby sa nastavilo časove oneskorenie, nižšie ako je aktuálne, zámok musí byť otvorený. Ak sa zámok neotvorí, začne sa odpočítavanie časového oneskorenia, po ukončení procedúry, a nové hodnoty sa budú ukladať iba na konci. |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte kód manažéra Dvojité pípnutie |  |  |
| Zadajte hodnoty od 00 do 99 minút pre časové oneskorenie (00 = vypnuté). |  |  |
| Zadajte hodnoty od 01 do 19 minút otvorené okno PC. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Znova zadajte hodnoty od 00 do 99 minút na časové oneskorenie (00 = vypnuté) na potvrdenie |  |  |
| Znova zadajte hodnoty od 01 do 19 minút otvorené okno PC. Dvojité pípnutie a LED zhasnú |  |  |
| ### Nastavenie času |  |  |
| Odporúča sa aktualizovať čas a dátum aspoň raz ročne. |  |  |
| Stlačte a podržte kým sa nezaznamená dvojité pípnutie. Ak ste v režime pred nastavenie, preskočte ďalší krok. LED sa zapne. |  |  |
| Zadajte kód manager alebo master kód. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Stlačte pre zadanie času Dvojité pípnutie |  |  |
| Zadajte čas vo formáte hh:mm. Dvojité pípnutie |  |  |
| Znova zadajte čas na potvrdenie. Dvojité pípnutie a LED zhasnú. |  |  |
| ### Nastavenie dátumu |  |  |
| Odporúča sa aktualizovať čas a dátum aspoň raz ročne. |  |  |
| Stlačte a podržte kým sa nezaznamená dvojité pípnutie. Ak ste v režime pred nastavenie, preskočte ďalší krok. LED sa zapne. |  |  |
| Zadajte kód manager alebo master kód. Dvojité pípnutie. |  |  |
| Stlačte pre zadanie dátumu Dvojité pípnutie |  |  |
| Zadajte dátum podľa formátu dátumu zvoleného pomocou špeciálnych( funkcii 05) (formát DD / MM / YY, formát MM / DD / YY). Dvojité pípnutie. |  |  |
| Znova zadajte dátum, na potvrdenie. Dvojité pípnutie a LED zhasnú. |  |  |
| ### Režim Reset (funkcia ERC) |  |  |
| Operácia ERC alebo núdzový kód môže byť vykonaná pomocou kódu ERC naprogramovaného spoločnosťou Tecnosicurezza iba v prípade požiadavky. Funkcia ERC je užitočná v každom prípade, keď boli všetky kódy stratené a nie je možné otvoriť zámok. Funkcia ERC obnovuje štandardné kódy už používanej konfigurácie. Všetky už nastavené nastavenia sa nezmenia. |  |  |
| Stlačte a podržte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED sa zapne |  |  |
| Zadajte svoj osobný kód ERC. LED bliká. |  |  |
| Dvojité pípnutie znamená operácia je ukončená LED zhasne. |  |  |
| ### Režim Reset (funkcia resetovania) |  |  |
| Resetovanie systému je možné pomocou resetovacieho prístroja/boxu. Reset box umožňuje "Pre nastavenie obnoviť všetky nastavenia na štandardné hodnoty.(Továrenské) |  |  |
| Pripojte reset box ku konektoru "BAT" na zámku. |  |  |
| Stlacte dokým sa nezaznamená Dvojité pípnutie LED rýchlo bliká |  |  |
| Dvojité pípnutie a LED zhasnú po niekoľkých sekundách. |  |  |
| ### Číslo konfigurácie |  |  |
| Konfiguračné číslo režimu Hotel je 80. V tejto konfigurácii manažér a používateľ 01 (predvolený kód 01-010101) jedinými dostupnými používateľmi. Vždy, keď kód manager vykoná otvorenie, resetuje kód používateľa 01 a prináša ho do štandardného kódu (01-010101). |  |  |
| Vlastné konfigurácie, ktoré je možné nastaviť pomocou softvéru Pulse PRO, sú dostupné od čísla Konfigurácia 90 až po Konfiguračné číslo 98. |  |  |
| Pre lepšie využiie nasledujúcich tabuiek, najprv vyberte počet potrebných používateľov (pozri pole v ľavom hornom rohu tabuliek) a potom pridajte kombináciu funkcií, aby ste získali relatívny počet konfigurácií. |  |  |

10 Užívateľov

|  | Hlavný manažér | 2 Manažér | 2nd Master | Konfiguračné číslo |  |  | Manager management | 2 Manažér | 2 Master | Konfiguračné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Používatelov | - | - | - | 02 |  | 10 Používatelov v dvojitom mode | - | - | - | 04 |
|  | ✓ | - | - | 12 |  |  | ✓ | - | - | 14 |
|  | ✓ | ✓ | - | 32 |  |  | ✓ | ✓ | - | 34 |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | 72 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | 74 |
|  | ✓ | - | ✓ | 52 |  |  | ✓ | - | ✓ | 54 |
| Hlavný manažér; 2 Manažér; 2nd Master; Konfiguračné číslo. 10Používatelou a jeden prepísaný užívateľ; -; -; -; 01. ✓; -; -; 11. ✓; ✓; -; 31. ✓; ✓; ✓; 71. ✓; -; ✓; 51. -; ✓; -; 21. -; ✓; ✓; 61. -; -; ✓; 41. | - | ✓ | - | 22 |  |  | - | ✓ | - | 24 |
|  | - | ✓ | ✓ | 62 |  |  | - | ✓ | ✓ | 64 |
|  | - | - | ✓ | 42 |  |  | - | - | ✓ | 44 |

10 Používatelov a jeden prepísaný používateľ

|  | Hlavný manažér | 2 Manažér | 2nd Master | Konfiguračné číslo |  |  | Manager management | 2 Manažér | 2 Master | Konfiguračné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 používateľov + 1 užívateľ v duálnom režime so všetkými užívatelmi |  |  |  |  |  | 10 používatelov + jeden prepísaný užívateľv s dvojitou kombináciou | - | - | - | 03 |
|  | ✓ | - | - | 10 |  |  | ✓ | - | - | 13 |
|  | ✓ | ✓ | - | 30 |  |  | ✓ | ✓ | - | 33 |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | 70 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | 73 |
|  | ✓ | - | ✓ | 50 |  |  | ✓ | - | ✓ | 53 |
|  | - | ✓ | - | 20 |  |  | - | ✓ | - | 23 |
|  | - | ✓ | ✓ | 60 |  |  | - | ✓ | ✓ | 63 |
|  | - | - | ✓ | 40 |  |  | - | - | ✓ | 43 |

10 Používatelov a jeden prepísaný používateľ Dvojita kombinácia

50 Používatelov

|  | Hlavný manažér | 2 Manažér | 2nd Master | Konfiguračné číslo |  |  | Manager management | 2 Manažér | 2 Master | Konfiguračné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Používatelov | - | - | - | 07 |  | 50 Používatelo v duálnom režime | - | - | - | 09 |
|  | ✓ | - | - | 17 |  |  | ✓ | - | - | 19 |
|  | ✓ | ✓ | - | 37 |  |  | ✓ | ✓ | - | 39 |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | 77 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | 79 |
|  | ✓ | - | ✓ | 57 |  |  | ✓ | - | ✓ | 59 |
|  | - | ✓ | - | 27 |  |  | - | ✓ | - | 29 |
|  | - | ✓ | ✓ | 37 |  |  | - | ✓ | ✓ | 69 |
|  | - | - | ✓ | 47 |  |  | - | - | ✓ | 49 |

|  | Hlavný manažér | 2 Manažér | 2 Master | Konfiguračné číslo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 používateľov + 10 užívateľov | - | - | - | 06 |  |  |  |  |  |  |
|  | ✓ | - | - | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ✓ | ✓ | - | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | ✓ | - | ✓ | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | - | ✓ | - | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | - | ✓ | ✓ | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | ✓ | 46 |  |  |  |  |  |  |

50 Používatelov  + 10 Prepísaných Používatelov

50 Používatelov  + 10 Prepísaných Používatelov Dvojita kombinácia

|  | Hlavný manažér | 2 Manažér | 2nd Master | Konfiguračné číslo |  |  | Manager management | 2 Manažér | 2 Master | Konfiguračné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 používateľov + 10 Prepísanie používateľov v duálnom režime všetci | - | - | - | 05 |  | 50 používateľov + 10 Prepísaných používateľov. Všetci užívatelia v dvojitej kombinácii | - | - | - | 08 |
|  | ✓ | - | - | 15 |  |  | ✓ | - | - | 18 |
|  | ✓ | ✓ | - | 35 |  |  | ✓ | ✓ | - | 38 |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | 75 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | 48 |
|  | ✓ | - | ✓ | 55 |  |  | ✓ | - | ✓ | 58 |
|  | - | ✓ | - | 25 |  |  | - | ✓ | - | 28 |
|  | - | ✓ | ✓ | 65 |  |  | - | ✓ | ✓ | 68 |
|  | - | - | ✓ | 45 |  |  | - | - | ✓ | 48 |

Pred ovládaním zámku,

prosím, pozorne si prečítajte túto príručku,

a ponechajte si ju pre budúcnosť

| Správna likvidácia tohto výrobku: (Odpad z elektrických a elektronických zariadení) Platí v Európskej únii av iných európskych krajinách so systémami separovaného zberu. |  |
| --- | --- |
| Toto označenie uvedené na výrobku alebo v jeho literatúre naznačuje, že sa nesmie likvidovať s inými odpadmi, po skončení jeho životnosti. Aby ste predišli možným škodám na životnom prostredí alebo ľudskom zdraví v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadu, oddeľte to od ostatných druhov odpadov a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. |  |

Certified  ISO 9001 : 2008