NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

Gratulujeme Vám ku kúpe elektronického trezora. Na jeho odomknutie nepotrebujete nič, iba si dobre zapamätať platné číselné kódy.

- Základné informácie:

- trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave

- každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka

- trezor sa otvára zadaním platného kódu na klávesnici a stlačením klávesu ENTER

- po zadaní platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 5 sekúnd odblokuje mechanizmus zámku, čo je indikované svietením zelenej LED „OK“

- časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 15 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné začať kód zadávať odznova

- užívateľský kód naprogramovaný od výrobcu je šesťmiestny kód  „000000“

- servisný  kód  naprogramovaný  od  výrobcu je šesťmiestny kód  „123456“

- obidva kódy je nutné z bezpečnostných dôvodov čo najskôr zmeniť, nové kódy môžu mať najmenej jednu a najviac osem číslic

- slabé batérie sú indikované rozsvietením červenej LED „BATT“

- Odomknutie trezora:

  - trezor odomknúť navolením platného užívateľského kódu (až do jeho zmeny je to kód „000000“), alebo servisného kódu (až do jeho zmeny je to kód „123456“)

  - každé platné stlačenie klávesu je signalizované akusticky krátkym pípnutím

  - kód potvrdiť stlačením klávesu ENTER, bzučiak dvakrát pípne, na 5 sekúnd sa rozsvieti zelená LED „OK“, súčasne na rovnakú dobu elektromagnet uvoľní zámok

  - počas tejto doby pootočením madla na dverách trezora v smere hodinových ručičiek (v smere šípky OPEN) odomknúť a otvoriť dvere trezora

- Uzamknutie trezora:

- zatvoriť dvere trezora až na doraz

- pootočiť madlo proti smeru hodinových ručičiek (v smere šípky CLOSE)

- trezor sa uzamkne a zámkový mechanizmus sa automaticky zablokuje

# Zmena užívateľského kódu:

- pri otvorených dverách trezora stlačiť červené tlačidlo v ľavom hornom rohu na vnútornej strane dverí trezora

- bzučiak dvakrát pípne, čím signalizuje, že elektronika je v režime zadávania nového kódu

- zadať nový, maximálne 8-miestny užívateľský kód (každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka) a potvrdiť ho stlačením ENTER

- bzučiak dvakrát pípne, čím signalizuje úspešné zadanie nového kódu

2

- pri zlom zadaní nového kódu bzučiak trikrát pípne (kód zostane nezmenený)

- časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 15 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné postup zmeny užívateľského kódu začať odznova

- skontrolovať platnosť zmeny zadaním nového kódu a stlačením klávesu ENTER

- bzučiak musí dvakrát pípnuť a na 5 sekúnd sa musí rozsvietiť zelená LED „OK“

- Servisný kód trezora:

- servisný kód trezora slúži na odomknutie trezora pri zabudnutí užívateľského kódu

- servisný kód trezora môže mať najviac osem číslic

- servisný kód  „123456“  nastavený výrobcom  čo najskôr zmeňte a nový kód si zapíšte a starostlivo uschovajte pre prípadné núdzové použitie v budúcnosti na bezpečnom mieste mimo trezor !!!

- Zmena servisného kódu:

  - pri otvorených dverách trezora na klávesnici zadať kód „00“, každé stlačenie je signalizované akusticky krátkym pípnutím

  - stlačiť tlačidlo na vnútornej strane dverí trezora, bzučiak trikrát pípne, čím signalizuje, že elektronika je v režime zadávania nového servisného kódu

  - zadať nový, maximálne 8-miestny servisný kód (každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka) a potvrdiť ho stlačením ENTER

  - bzučiak dvakrát pípne, čím signalizuje úspešné zadanie nového kódu

  - pri zlom zadaní nového kódu bzučiak trikrát pípne (kód zostane nezmenený)

  - časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 15 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné postup zmeny servisného kódu začať odznova

  - skontrolovať platnosť zmeny zadaním nového servisného kódu a stlačením klávesu ENTER

  - bzučiak musí dvakrát pípnuť a na 5 sekúnd sa musí rozsvietiť zelená LED „OK“

- Zablokovanie zadávania kódu:

- po zadaní neplatného kódu pri odomykaní trezora bzučiak trikrát pípne a zámok trezora zostane zablokovaný

- po trojnásobnom  zadaní  neplatného  kódu  (napríklad  pri  pokuse  otvoriť  trezor neoprávnenou osobou) sa elektronika na dobu cca 3 minúty zablokuje a nereaguje na stlačenie akéhokoľvek tlačidla na klávesnici

- Kontrola stavu batérií a ich výmena:

- pri každom odomykaní elektronika automaticky testuje stav batérií

- ak sa pri odomykaní trezora rozsvieti červená LED „BATT“, sú batérie v trezore slabé a je potrebné ich čo najskôr vymeniť

3

- pri otvorených dverách zložte kryt držiaka batérií umiestneného v pravej hornej časti dverí na vnútornej strane dverí trezora

- vyberte opotrebované batérie a nahraďte ich novými – dodržte správnu polaritu – je vyznačená v držiaku batérií

- na výmenu použite 4 ks alkalických batérií 1,5V veľkosti AA

- úspešnú výmenu batérií elektronika indikuje pípnutím bzučiaka

- aj po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadané platné kódy

- opotrebované batérie odovzdajte do separovaného zberu

- Núdzové odomknutie trezora:

- trezor je možné v prípade nutnosti (vybité batérie, vzpriečenie mechanizmu, porucha elektroniky) otvoriť pomocou mechanického kľúča, ktorý je súčasťou dodávky

- mechanické kľúče starostlivo uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezor !!!

- Servis:

- trezor okrem výmeny batérií nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu

- v prípade zabudnutia servisného kódu alebo zlyhania trezora si vyžiadajte odborný servisný zásah prostredníctvom Vášho predajcu alebo sa obráťte priamo na výrobcu

- Poznámky:

UPOZORNENIE:

Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prezradením kódov nepovolaným osobám, alebo ponechaním pôvodných kódov nastavených výrobcom

4

SAFETRONICS  a. s.

Zvolenská cesta 14,  974 05  BANSKÁ BYSTRICA , SLOVENSKÁ REPUBLIKA

NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRONICKÉHO TREZORA

NTL  ME

NTR  ME

UT ME

PRED AKOUKOĽVEK MANIPULÁCIOU S TREZOROM

SI NAJPRV POZORNE PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD

!!! UPOZORNENIE !!! SERVISNÝ A UŽÍVATEĽSKÝ KÓD TREZORA ČO NAJSKÔR VO VLASTNOM ZÁUJME ZMEŇTE NOVÝ SERVISNÝ KÓD SI ZAPÍŠTE A STAROSTLIVO USCHOVAJTE NA BEZPEČNÉ MIESTO MIMO TREZOR MECHANICKÉ KĽÚČE NA NÚDZOVÉ OTVORENIE TREZORA USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE MIMO TREZOR VÝROBCA NEZABEZPEČUJE NÁHRADNÉ KĽÚČE